CNC自动化上下料客户端

软件开发需求方案

（★一般★自动化标准化软件开发）

版本：V1.0    日期：2025年

# 一、项目概述

本方案面向CNC自动化上下料场景，设计一套标准化、可配置的客户端软件，实现对多条自动化产线的统一管理与调度。系统通过线体—工序—机台三级结构，结合AGV自动运输，完成物料从上料架到机台加工再到下料架的全流程自动化闭环。

## 1.1 系统目标

- 实现CNC多机台自动化上下料的标准化软件管理

- 支持一条线体内多台CNC机台并发调度与状态监控

- 与AGV、PLC、扫码枪等外设集成，实现物流与加工联动

- 支持加工报告自动采集与加工数据写入

- 提供可配置的料架管理与机台状态监控界面

## 1.2 适用场景

典型场景举例：

- CNC自动化上下料线：多台CNC机台组成线体，AGV负责搬运物料，自动完成上下料循环

- C7自动化：两台CNC加工机 + 一台检测机，从加工到检测的完整流程

- C3-5自动化检测：三台检测机分别负责不同检测工序，AGV运送物料依次通过各检测工序

## 1.3 核心架构

核心架构：线体（自动化产线） → 工序（加工/检测段）→ 机台（具体设备）→ 料架（上料/下料位） 配套外设：AGV（物料运输） ¦ PLC（信号控制） ¦ 扫码枪（来料校验）

# 二、数据配置方案

## 2.1 线体（自动化线）配置

线体是整个自动化系统的主体单元。每条线体记录一条自动化产线的基础配置，包括其连接的外设（PLC、AGV、扫码枪）以及该线体包含的工序和机台。线体的核心作用是：知道加工什么料、料来了没有、加工完了怎么处理。

### 2.1.1 线体配置项说明

- 扫码枪（SCAN_STATE=1）：来料时需验证物料正确性，软件开放端口等待扫描枪连接并接收扫码结果

- AGV（AGV_ID≠0）：线体由AGV负责物料运输，需配置AGV通信模式（IP/端口/用户名/密码/通信模板）

- PLC（PLC_ID≠0）：线体由PLC负责信号控制，需配置PLC通信模式（读取/写入点位及数据长度）

### 2.1.2 线体表 MAS_AUTO_WORKLINECONFIGS

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| WORKMACHINE_LINE | VARCHAR2(50) | 否 |  | 自动线名称 |
| WORKLINE_CODE | VARCHAR2(15) | 否 |  | 线体编码（唯一标识） |
| WORKLINE_COMPUTER | VARCHAR2(20) | 是 |  | 线体所在电脑名称 |
| WORKLINE_COMPUTER_IP | VARCHAR2(20) | 是 |  | 线体电脑IP地址 |
| WORKLINE_COMPUTER_PORT | NUMBER(38,0) | 是 |  | 线体电脑端口号 |
| PLAN_WORKNUM | NUMBER(38,0) | 是 |  | 计划加工总数量 |
| SCAN_STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 是否配置扫码枪（1=有，0=无） |
| PLC_ID | NUMBER(38,0) | 是 | 0 | 关联PLC配置（0=无PLC） |
| AGV_ID | NUMBER(38,0) | 是 | 0 | 关联AGV配置（0=无AGV） |
| MATERIALCODE | VARCHAR2(30) | 是 |  | 加工物料编码 |
| PRODUCTID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 项目/产品信息ID |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.1.3 线体PLC表 MAS_AUTO_WORKLINE_PLC

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| PLC_ID | NUMBER(38,0) | 是 | 0 | 关联线体表PLC_ID |
| PLC_DISPOSE_TYPE | VARCHAR2(50) | 否 |  | PLC处理类型（读取/写入） |
| PLC_CONNECT_TYPE | VARCHAR2(50) | 否 |  | 连接类型（服务端/客户端） |
| PLC_COMPUTER_IP | VARCHAR2(20) | 否 |  | PLC设备IP |
| PLC_COMPUTER_PORT | VARCHAR2(20) | 是 |  | PLC设备端口号 |
| PLC_ORIGINATION_VALUE | VARCHAR2(20) | 是 |  | PLC数据起始地址 |
| PLC_ORIGINATION_LENGTH | NUMBER(38,0) | 是 |  | PLC取值数据长度 |
| PLC_FUNCTION | NUMBER(38,0) | 是 |  | PLC功能说明 |
| PLC_READ_WAY | VARCHAR2(20) | 是 |  | PLC读取方式（ModbusTCP/OPC等） |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态（0=启用，1=禁用） |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.1.4 线体AGV表 MAS_AUTO_WORKLINE_AGV

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| AGV_ID | NUMBER(38,0) | 是 | 0 | 关联线体表AGV_ID |
| AGV_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | AGV名称 |
| AGV_CORRESPOND_WAY | VARCHAR2(50) | 否 |  | AGV通信方式（HTTP/Socket等） |
| AGV_COMPUTER_IP | VARCHAR2(20) | 否 |  | AGV控制系统IP |
| AGV_COMPUTER_PORT | VARCHAR2(20) | 是 |  | AGV控制系统端口 |
| AGV_COMPUTER_USRNAME | VARCHAR2(20) | 是 |  | AGV通信用户名 |
| AGV_COMPUTER_PASSWORD | VARCHAR2(20) | 是 |  | AGV通信密码 |
| AGV_CORRESPOND_JSON | VARCHAR2(500) | 是 |  | AGV任务下发通信模板（JSON） |
| AGV_READ_JSON | VARCHAR2(200) | 是 |  | AGV状态读取模板（JSON） |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

## 2.2 工序配置

线体由一个或多个工序组成，工序定义了物料在该线体中需要经历的加工或检测环节。工序表通过CRAFTWORK_NODE（工序排序）确定线体中各工序的先后执行顺序，每个工序由若干台机台承载加工任务。

### 2.2.1 工序配置项说明

- 工序类型（SF_QUALITY）：区分品质检测工序（1）和加工工序（0），决定完工后的状态判定逻辑

- 自动发送（SF_AUTO_SEND）：完工后是否自动触发下一工序/AGV取料，0=手动，1=自动

- 报工参与（SF_COST_STAT）：该工序是否参与MES报工统计

- 工序排序（CRAFTWORK_NODE）：核心字段，决定多工序线体的加工顺序，数值越小越优先

- 工序优先项（CRAFTWORK_PRIOR）：同排序下的加工优先级，建议以机台加工时间长的工序优先，保障AGV供应效率

### 2.2.2 工序表 MAS_AUTO_WORKLINE_CRAFTWORK

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| WORKLINE_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联线体表ID1 |
| CRAFTWORK_NO | VARCHAR2(50) | 否 |  | 工序编号 |
| CRAFTWORK_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | 工序名称（如：CNC加工、检测） |
| SF_QUALITY | CHAR(1) | 否 |  | 工序类型（1=品质检测，0=加工） |
| SF_AUTO_SEND | CHAR(1) | 否 |  | 是否自动发送（0=否，1=是） |
| SF_COST_STAT | CHAR(1) | 是 |  | 是否参与报工（0=否，1=是） |
| COLOR | VARCHAR2(20) | 是 |  | 工序在界面的显示颜色标识 |
| CRAFTWORK_NO2 | VARCHAR2(25) | 是 |  | 工艺代码（对接MES工艺） |
| CRAFTWORK_NODE | NUMBER(38,0) | 是 | 0 | 工序排序（决定加工先后顺序） |
| CRAFTWORK_PRIOR | NUMBER(38,0) | 是 | 0 | 工序优先项（同序号下的优先级） |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

关联关系：MAS_AUTO_WORKLINECONFIGS.ID1 → MAS_AUTO_WORKLINE_CRAFTWORK.WORKLINE_ID 通过CRAFTWORK_NODE排序后得到线体的完整工序链，决定物料加工路径。

## 2.3 机台配置

机台是工序中的实际执行单元，每个工序可配置多台机台并行处理。机台配置定义了设备类型、加工方式、状态读取方式、上下料位以及报告/数据采集方式。

### 2.3.1 机台配置七要素

- 机台类型与机型：明确机台是加工机还是检测机，具体机型决定通信协议和操作逻辑

- 程式管理：是否需要上传加工程式，程式上传类型（IP/端口/用户名/密码的FTP/SMB等方式）

- 加工位管理：机台有几个加工位，每个加工位的当前状态（空闲/加工中/故障）

- 料架配置：上料从哪个料架取料，下料放到哪个料架，料架的存储状态

- 状态读取：通过何种方式（OPC/Modbus/专有协议）读取机台实时状态，判断是否可以上下料

- 报告采集：加工完成后是否需要采集报告文件（PDF/XLSX/TXT），采集方式和命名规则

- 数据写入：加工过程数据是否需要写入数据库，写入连接和格式配置

### 2.3.2 机台表 MAS_AUTO_WORKLINE_EQUIMENT

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| CARFTWORK_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联工序表ID1 |
| EQUIMENT_NO | VARCHAR2(50) | 否 |  | 机台编号 |
| EQUIMENT_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | 机台名称 |
| EQUIMENT_CODE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 机台编码 |
| EQUIMENT_TYPE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 机台类型（检测/加工） |
| EQUIMENT_TYPE_NAME | VARCHAR2(20) | 否 |  | 具体机型（如：FANUC/DMG等） |
| EQUIMENT_WORK_TYPE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 加工类型（钢料/电极/产品） |
| EQUIMENT_TXT_STATE | CHAR(1) | 否 | 0 | 是否需要辅助信息（0=否，1=是） |
| EQUIMENT_PROGRAM_STATE | CHAR(1) | 否 | 0 | 是否需要程式（0=否，1=是） |
| EQUIMENT_UPLOAD_TYPE | VARCHAR2(20) | 是 |  | 程式上传模式（FTP/SMB/HTTP等） |
| EQUIMENT_COMPUTER_IP | VARCHAR2(20) | 否 |  | 程式上传目标IP |
| EQUIMENT_COMPUTER_PORT | VARCHAR2(20) | 是 |  | 程式上传端口 |
| EQUIMENT_COMPUTER_USRNAME | VARCHAR2(20) | 是 |  | 程式上传用户名 |
| EQUIMENT_COMPUTER_PASSWORD | VARCHAR2(20) | 是 |  | 程式上传密码 |
| EQUIMENT_WORK_SET_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联加工位配置ID |
| EQUIMENT_WORK_REPORT_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联报告采集配置ID |
| EQUIMENT_WORK_UPMATERIEL_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联上料架配置ID |
| EQUIMENT_WORK_DOWNMATERIEL_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联下料架配置ID |
| EQUIMENT_STATE | VARCHAR2(20) | 是 |  | 当前设备状态缓存 |
| EQUIMENT_STATE_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联状态读取配置ID |
| EQUIMENT_WORK_WRITE | CHAR(1) | 否 | 0 | 是否写入加工数据（0=否，1=是） |
| EQUIMENT_WORK_WRITE_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联加工数据写入配置ID |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.3.3 机台加工位表 MAS_AUTO_EQUIMENT_POSITION

配置机台可以执行上下料的物理位置（治具位），记录每个加工位的当前状态，用于判断是否可以执行上下料操作。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| EQUIMENT_ID | VARCHAR2(50) | 否 |  | 关联机台表EQUIMENT_WORK_SET_ID |
| POSITION_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | 加工位名称（如：A位、B位） |
| POSITION_CODE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 加工位编码 |
| POSITION_WORK_STATE | CHAR(1) | 否 | 0 | 加工位当前状态（0=空闲可用，1=加工中，2=故障） |
| POSITION_WORK_INFO1 | VARCHAR2(20) | 是 |  | 加工位扩展信息1（如：当前工件码） |
| POSITION_WORK_INFO2 | VARCHAR2(20) | 是 |  | 加工位扩展信息2 |
| POSITION_WORK_INFO3 | VARCHAR2(20) | 是 |  | 加工位扩展信息3 |
| POSITION_WORK_INFO4 | VARCHAR2(20) | 是 |  | 加工位扩展信息4 |
| POSITION_WORK_REBARKS | VARCHAR2(200) | 是 |  | 加工位状态说明 |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.3.4 机台加工状态表 MAS_AUTO_EQUIMENT_CONDITION

配置如何从外部读取机台的实时运行状态，用于判断机台当前是否处于等待上料、加工中、加工完成等状态。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| CONDITION_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联机台表EQUIMENT_STATE_ID |
| CONDITION_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | 状态名称（如：等待上料/加工中/完成） |
| CONDITION_TYPE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态操作类型（0=读取，1=写入） |
| CONDITION_DRAW_TYPE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 状态提取协议（OPC/Modbus/HTTP/Socket等） |
| CONDITION_COMPUTER_IP | VARCHAR2(20) | 否 |  | 状态读取目标IP |
| CONDITION_COMPUTER_PORT | VARCHAR2(20) | 是 |  | 状态读取端口 |
| CONDITION_COMPUTER_USRNAME | VARCHAR2(20) | 是 |  | 连接用户名 |
| CONDITION_COMPUTER_PASSWORD | VARCHAR2(20) | 是 |  | 连接密码 |
| CONDITION_CODE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 状态寄存器地址/读取点位 |
| CONDITION_VALUES | VARCHAR2(20) | 否 |  | 对应状态的值（如：1=等待上料） |
| CONDITION_REBARKS | VARCHAR2(200) | 是 |  | 状态说明 |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.3.5 机台加工料架表 MAS_AUTO_EQUIMENT_MATERIEL_FRAME

配置机台对应的上料架和下料架信息，料架存储状态决定是否有料可取以及是否可以放料。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| FRAME_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联机台表EQUIMENT_WORK_UPMATERIEL_ID（上料）或DOWNMATERIEL_ID（下料） |
| FRAME_IDENTIFY_CODE | VARCHAR2(50) | 否 |  | 料架唯一标识编码（AGV/扫码枪识别用） |
| FRAME_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | 料架名称 |
| FRAME_CODE | VARCHAR2(50) | 否 |  | 料架机器码 |
| FRAME_TYPE | CHAR(1) | 是 | 0 | 料架类型（0=上料架，1=下料架） |
| FRAME_MEMORY_STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 存储状态（0=有料，1=无料/已满） |
| FRAME_MEMORY_NUM | NUMBER(38,0) | 否 |  | 当前存储数量 |
| FRAME_SET_INFO | VARCHAR2(20) | 是 |  | 料架附加信息（如位置坐标） |
| FRAME_SET_REBARKS | VARCHAR2(200) | 是 |  | 料架说明 |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.3.6 机台加工报告表 MAS_AUTO_EQUIMENT_REPORT

配置机台加工完成后的报告文件采集方式，包括文件类型、连接方式及命名规则。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| REPORT_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联机台表EQUIMENT_WORK_REPORT_ID |
| REPORT_NAME | VARCHAR2(50) | 否 |  | 报告配置名称 |
| REPORT_WORK_STATE | VARCHAR2(20) | 否 | 0 | 触发采集的机台状态值 |
| REPORT_UPLOAD_TYPE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 采集连接方式（FTP/SMB/HTTP等） |
| REPORT_COMPUTER_IP | VARCHAR2(20) | 否 |  | 报告来源IP |
| REPORT_COMPUTER_PORT | VARCHAR2(20) | 是 |  | 报告来源端口 |
| REPORT_COMPUTER_USRNAME | VARCHAR2(20) | 是 |  | 连接用户名 |
| REPORT_COMPUTER_PASSWORD | VARCHAR2(20) | 是 |  | 连接密码 |
| REPORT_UPLOAD_NAME_JSON | VARCHAR2(100) | 否 |  | 报告文件命名模板（JSON格式，支持变量替换） |
| REPORT_WORK_INFO | VARCHAR2(20) | 是 |  | 报告采集附加信息 |
| REPORT_WORK_REBARKS | VARCHAR2(200) | 是 |  | 报告配置说明 |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 2.3.7 机台加工数据配置表 MAS_AUTO_EQUIMENT_WORKDATA

配置机台加工过程数据（如切削参数、主轴转速等）的采集与写入方式，用于加工数据追溯。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| WORKDATA_ID | VARCHAR2(50) | 否 |  | 关联机台表EQUIMENT_WORK_WRITE_ID |
| WORKDATA_WRITE_WAY | CHAR(1) | 是 | 0 | 数据写入触发方式（0=加工完成后，1=实时写入） |
| WORKDATA_WRITE_JSON | VARCHAR2(200) | 否 |  | 数据写入模型（JSON字段映射模板） |
| WORKDATA_WRITE_TYPE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 写入目标类型（Oracle/MySQL/SQLServer等） |
| WORKDATA_WRITE_CONNECT | VARCHAR2(200) | 是 |  | 数据库连接字符串 |
| WORKDATA_VALUES | VARCHAR2(20) | 是 |  | 写入数据字段映射说明 |
| WORKDATA_REBARKS | VARCHAR2(200) | 是 |  | 写入说明 |
| STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 状态 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 创建人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

# 三、详细开发方案

## 3.1 自动线工序加工主流程

系统启动后，自动化软件持续轮询线体状态，按以下主流程驱动CNC上下料循环：

### 3.1.1 初始化加载

- 从线体表（MAS_AUTO_WORKLINECONFIGS）加载线体基础配置

- 通过线体表连接工序表（MAS_AUTO_WORKLINE_CRAFTWORK），按CRAFTWORK_NODE排序加载所有工序

- 每个工序再关联机台表（MAS_AUTO_WORKLINE_EQUIMENT），加载对应机台所有配置（加工位、料架、状态读取、报告、数据写入）

- 初始化AGV/PLC通信连接（如配置）

### 3.1.2 机台状态轮询

系统通过后台定时任务，对所有机台持续读取状态：

- 按MAS_AUTO_EQUIMENT_CONDITION配置的连接方式（OPC/Modbus/HTTP等）读取机台状态寄存器

- 将读取结果与CONDITION_VALUES比对，判断机台当前状态（等待上料 / 加工中 / 加工完成 / 故障）

- 更新机台状态缓存，写回MAS_AUTO_WORKLINE_EQUIMENT.EQUIMENT_STATE字段

### 3.1.3 等待上料处理流程

当机台状态为「等待上料」时，执行以下步骤：

- 查询加工位状态：通过MAS_AUTO_EQUIMENT_POSITION确认有可用加工位（POSITION_WORK_STATE=0）

- 查询上料架信息：通过EQUIMENT_WORK_UPMATERIEL_ID关联MAS_AUTO_EQUIMENT_MATERIEL_FRAME，获取上料架编码、识别码及存储状态

- 判断上料架有料（FRAME_MEMORY_STATE=0）且库存数量>0，则具备上料条件

- 查询机台信息：加载机台基础配置（类型、机型、加工类型、是否需要辅助信息、是否需要程式）

- 如需程式，提前通过配置的FTP/SMB连接上传程式文件到机台控制器

- 下发AGV上料任务：构造AGV指令（参照AGV_CORRESPOND_JSON模板），指定取料位=上料架标识码，送料位=机台加工位编码

- 等待AGV完成取料并送至机台，确认上料完成后更新加工位状态为加工中

- 写入PLC启动信号（如配置了PLC写入）触发机台开始加工

### 3.1.4 加工完成处理流程

当机台状态轮询到「加工完成」时，执行以下步骤：

- 查询下料架信息：通过EQUIMENT_WORK_DOWNMATERIEL_ID关联MAS_AUTO_EQUIMENT_MATERIEL_FRAME，确认下料架有空位（FRAME_MEMORY_STATE=1）

- 查询机台信息：重新加载机台完工配置（类型、报告需求、数据写入需求）

- 机台所需完成判断：

  - 若EQUIMENT_WORK_REPORT_ID有配置（需要报告）→ 进入报告存储流程

  - 若EQUIMENT_WORK_WRITE=1（需要写入加工数据）→ 进入数据存储流程

  - 若两者均无需求 → 直接进入AGV下料流程

- 报告存储：通过MAS_AUTO_EQUIMENT_REPORT配置的连接方式，从机台控制器获取报告文件，按命名模板重命名后存储到指定位置

- 数据存储：通过MAS_AUTO_EQUIMENT_WORKDATA配置，从机台读取加工数据，按JSON模板映射后写入目标数据库

- 下发AGV下料任务：指定取料位=机台加工位，送料位=下料架标识码

- AGV完成下料后，更新料架存储数量（FRAME_MEMORY_NUM）和存储状态（FRAME_MEMORY_STATE）

- 更新加工位状态恢复为空闲（POSITION_WORK_STATE=0），等待下一轮上料

## 3.2 多工序调度逻辑

当线体包含多个工序时（如：CNC加工 → 检测），系统需要协调工序间的物料流转：

### 3.2.1 工序优先级确定

- 按CRAFTWORK_NODE升序确定工序执行先后顺序

- 建议：以加工时间最长的工序配置最高CRAFTWORK_PRIOR，保障AGV持续供料，避免瓶颈工序等待

- 同一工序下多台机台并发运行，AGV按可用加工位状态动态分配取送任务

### 3.2.2 工序间物料流转

- 前工序（如CNC加工）完成后，AGV将成品送至中间缓存料架或直接送至后工序（如检测）的上料架

- 若SF_AUTO_SEND=1，系统自动触发后续工序的AGV取料任务；若=0，等待人工确认后再发送

- 系统需维护工序间的物料状态流转，确保物料在不同工序间的可追溯性

### 3.2.3 AGV任务队列管理

- 系统维护一个AGV任务队列，按任务优先级排序，避免多机台同时请求AGV时的冲突

- 上料任务优先级高于下料任务（确保机台不停机等待）

- 同类任务按工序CRAFTWORK_PRIOR排序

- AGV任务状态轮询：下发 → 执行中 → 完成/失败，失败时触发告警并重试

## 3.3 客户端界面功能需求

### 3.3.1 主监控界面

- 显示所有线体的实时运行状态（运行中/暂停/故障/待机）

- 每台机台以卡片形式展示：机台名称、当前状态、加工位状态、上料架/下料架存量、当班加工计数

- AGV实时任务状态展示（当前执行任务、等待队列数量）

- 报警信息区：显示当前所有未处理告警，支持一键确认

### 3.3.2 线体/工序/机台配置管理界面

- 树状结构展示：线体 → 工序 → 机台的三级配置层级

- 支持新增、编辑、删除、启用/禁用各层级配置

- 机台配置向导：引导用户逐步配置加工位、料架、状态读取、报告、数据写入等子配置

- 配置变更后支持热加载，无需重启软件生效

### 3.3.3 料架管理界面

- 显示所有上料架/下料架的当前存储状态（有料/无料/数量）

- 支持手动调整料架存储数量（如人工补料后更新系统数量）

- 料架标识码展示（供AGV对接使用）

### 3.3.4 加工记录与报告查询界面

- 按时间、线体、机台、物料编码筛选加工记录

- 查看每次加工的详细信息：上料时间、加工完成时间、加工时长、报告文件链接

- 导出加工记录明细（Excel/CSV格式）

### 3.3.5 系统设置界面

- 线体全局开关：一键启停整条线体的自动调度

- 轮询间隔配置：机台状态轮询频率设置（默认500ms）

- AGV/PLC连接测试工具

- 系统日志查看与导出

## 3.4 异常处理与告警机制

### 3.4.1 机台异常处理

| 异常类型 | 检测方式 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 机台状态长时间未变化 | 状态轮询超时计数器 | 告警提示，暂停该机台调度，等待人工处理 |
| 机台读取连接断开 | Socket/OPC连接异常捕获 | 自动重连（最多3次），失败后告警并屏蔽该机台 |
| 程式上传失败 | FTP/SMB传输返回值检查 | 重试2次，失败后告警，需人工确认后重试 |
| 报告采集失败 | 文件获取超时/不存在 | 告警记录，不阻塞后续流程，标记该次加工报告异常 |
| 加工位状态异常 | POSITION_WORK_STATE异常值 | 暂停该加工位使用，告警等待人工确认 |

### 3.4.2 AGV异常处理

| 异常类型 | 检测方式 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| AGV通信超时 | HTTP/Socket请求超时 | 重试连接，失败后暂停AGV任务队列，告警 |
| AGV任务执行超时 | 任务下发后超时等待 | 取消任务，重新下发，超过3次则告警停线 |
| AGV任务失败（机台侧） | AGV反馈状态=失败 | 告警，需人工介入确认现场情况 |
| 上料架无料 | FRAME_MEMORY_STATE/NUM检查 | 暂停上料任务，告警提示人工补料 |
| 下料架已满 | FRAME_MEMORY_STATE检查 | 暂停下料任务，告警提示人工清料 |

## 3.5 补充数据表设计

在原有方案基础上，建议补充以下数据表以支撑完整业务流程：

### 3.5.1 AGV任务记录表 MAS_AUTO_AGV_TASK（新增）

记录每次AGV任务的详细执行情况，用于任务状态追踪和异常分析。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| WORKLINE_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联线体ID |
| TASK_TYPE | CHAR(1) | 否 |  | 任务类型（0=上料，1=下料，2=转序） |
| TASK_STATUS | CHAR(1) | 否 | 0 | 任务状态（0=等待，1=执行中，2=完成，3=失败） |
| FROM_FRAME_CODE | VARCHAR2(50) | 否 |  | 取料位标识码 |
| TO_FRAME_CODE | VARCHAR2(50) | 否 |  | 放料位标识码 |
| EQUIMENT_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联机台ID |
| CRAFTWORK_ID | NUMBER(38,0) | 是 |  | 关联工序ID |
| SEND_TIME | DATE | 否 |  | 任务下发时间 |
| FINISH_TIME | DATE | 是 |  | 任务完成时间 |
| ERROR_MSG | VARCHAR2(500) | 是 |  | 失败原因描述 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 操作人 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

### 3.5.2 加工记录表 MAS_AUTO_WORK_RECORD（新增）

记录每次完整的上下料加工过程，实现加工过程的全面追溯。

| 字段名 | 类型 | 可空 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | NUMBER(38,0) | 否 |  | 自动ID（主键） |
| WORKLINE_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联线体ID |
| CRAFTWORK_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联工序ID |
| EQUIMENT_ID | NUMBER(38,0) | 否 |  | 关联机台ID |
| POSITION_CODE | VARCHAR2(20) | 否 |  | 加工位编码 |
| MATERIALCODE | VARCHAR2(30) | 是 |  | 加工物料编码 |
| UPLOAD_TIME | DATE | 是 |  | 上料时间 |
| WORK_START_TIME | DATE | 是 |  | 加工开始时间 |
| WORK_END_TIME | DATE | 是 |  | 加工完成时间 |
| DOWNLOAD_TIME | DATE | 是 |  | 下料时间 |
| WORK_RESULT | CHAR(1) | 是 | 0 | 加工结果（0=正常，1=异常，2=报告异常） |
| REPORT_PATH | VARCHAR2(200) | 是 |  | 报告文件存储路径 |
| DATA_WRITE_STATE | CHAR(1) | 是 | 0 | 数据写入状态（0=未写入，1=成功，2=失败） |
| REMARK | VARCHAR2(500) | 是 |  | 备注 |
| AUTHOR | VARCHAR2(15) | 是 |  | 操作人/系统 |
| UPDATETIME | DATE | 是 | sysdate | 更新时间 |

# 四、开发重点与注意事项

## 4.1 状态机设计

机台状态是整个调度逻辑的核心，建议采用状态机模式管理机台生命周期：

| 状态 | 说明 | 可触发的操作 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE（空闲） | 机台开机但未加工 | 初始化/待命 | WAIT_UPLOAD |
| WAIT_UPLOAD（等待上料） | 机台加工位空，等待物料 | AGV上料任务下发 | UPLOADING |
| UPLOADING（上料中） | AGV正在送料至机台 | 等待AGV反馈 | PROCESSING |
| PROCESSING（加工中） | 机台正在加工 | 轮询状态变化 | WAIT_DOWNLOAD |
| WAIT_DOWNLOAD（加工完成） | 加工完成，等待取料 | 报告采集→数据写入→AGV下料 | DOWNLOADING |
| DOWNLOADING（下料中） | AGV正在从机台取料 | 等待AGV反馈 | WAIT_UPLOAD |
| ERROR（异常） | 机台或通信异常 | 告警，等待人工处理 | IDLE/WAIT_UPLOAD |

## 4.2 多机台并发设计

- 每台机台运行独立的状态轮询线程，互不阻塞

- AGV任务队列使用全局锁，保证同一时刻只有一个任务在操作队列

- 料架存储状态更新需加悲观锁，防止多机台同时判断同一料架有料导致超取

- 建议使用消息队列（如线程安全的BlockingQueue）管理AGV任务，避免资源竞争

## 4.3 配置热加载

- 系统启动后，配置变更（如新增机台、修改料架配置）需支持热加载生效

- 建议每5分钟从数据库重新加载线体/工序/机台配置，或提供手动刷新按钮

- 热加载时不中断正在执行中的机台加工任务

## 4.4 通信协议适配层

系统需要对接多种外设通信协议，建议封装统一的通信适配层：

| 外设类型 | 常用协议 | 适配器接口 |
| --- | --- | --- |
| CNC机台状态读取 | OPC-UA / OPC-DA / Modbus TCP / 专有API | IEquipmentStateReader |
| 程式文件上传 | FTP / SMB（文件共享）/ HTTP | IProgramUploader |
| 报告文件采集 | FTP / SMB / HTTP | IReportCollector |
| AGV调度系统 | HTTP REST API / Socket | IAgvController |
| PLC控制 | Modbus TCP / S7（西门子）/ EtherNet/IP | IPlcController |
| 扫码枪 | TCP Server（被动接收） | IScannerListener |

设计建议：采用策略模式实现通信适配器，根据配置表中的连接类型（CONDITION_DRAW_TYPE / EQUIMENT_UPLOAD_TYPE等）动态选择对应的适配器实现，保证新协议类型的扩展不影响现有代码。

# 五、建议开发计划

| 阶段 | 内容 | 建议周期 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：基础框架 | 数据库表结构创建；配置管理界面（线体/工序/机台增删改查）；通信适配层框架搭建 | 2周 |
| 阶段二：状态轮询 | 机台状态读取实现（OPC/Modbus优先）；状态机设计与实现；主监控界面展示 | 2周 |
| 阶段三：上下料调度 | AGV任务队列与下发逻辑；上料流程完整实现；下料流程完整实现 | 2周 |
| 阶段四：完工处理 | 报告采集功能实现；加工数据写入功能实现；加工记录存储 | 1周 |
| 阶段五：多工序支持 | 多工序调度逻辑；工序间物料流转；PLC信号联动 | 1周 |
| 阶段六：联调测试 | 与实际设备联调；异常场景测试；性能压测（多机台并发）；用户验收 | 2周 |

总计建议工期：约10周

# 六、附录：数据库表关系总览

| 表名 | 中文名 | 关联关系说明 |
| --- | --- | --- |
| MAS_AUTO_WORKLINECONFIGS | 线体表 | 顶层主表，关联PLC/AGV/工序 |
| MAS_AUTO_WORKLINE_PLC | 线体PLC表 | 由WORKLINECONFIGS.PLC_ID关联 |
| MAS_AUTO_WORKLINE_AGV | 线体AGV表 | 由WORKLINECONFIGS.AGV_ID关联 |
| MAS_AUTO_WORKLINE_CRAFTWORK | 工序表 | 由WORKLINECONFIGS.ID1关联，关联机台表 |
| MAS_AUTO_WORKLINE_EQUIMENT | 机台表 | 由CRAFTWORK.ID1关联，关联以下5张子表 |
| MAS_AUTO_EQUIMENT_POSITION | 加工位表 | 由EQUIMENT.EQUIMENT_WORK_SET_ID关联 |
| MAS_AUTO_EQUIMENT_CONDITION | 机台状态表 | 由EQUIMENT.EQUIMENT_STATE_ID关联 |
| MAS_AUTO_EQUIMENT_MATERIEL_FRAME | 料架表 | 由EQUIMENT.UPMATERIEL_ID/DOWNMATERIEL_ID关联 |
| MAS_AUTO_EQUIMENT_REPORT | 报告配置表 | 由EQUIMENT.EQUIMENT_WORK_REPORT_ID关联 |
| MAS_AUTO_EQUIMENT_WORKDATA | 数据写入配置表 | 由EQUIMENT.EQUIMENT_WORK_WRITE_ID关联 |
| MAS_AUTO_AGV_TASK（新增） | AGV任务记录表 | 运行时记录，关联线体/工序/机台 |
| MAS_AUTO_WORK_RECORD（新增） | 加工记录表 | 运行时记录，关联线体/工序/机台 |

— 文档结束 —